Chauffage Maison

RPI-PLC Studio — Guide de câblage FBD

Projet : régulation maison solaire + chaudière + plancher chauffant

| Auteur | regulech |
| --- | --- |
| Source Proview | 25-NOV-2023 |
| Pages FBD | 10 pages — 266 blocs — 158 fils |
| Fichier projet | Chauffage_Maison.plcproj |

Avril 2026

# Légende des types de blocs

Ce document décrit le câblage et la configuration de chaque bloc non-PYBLOCK du projet. Les blocs PYBLOCK (code Python) sont documentés séparément dans les fichiers .py.

| Type de bloc | Couleur | Rôle et propriétés |
| --- | --- | --- |
| SENSOR / ANA_IN | ████ | Entrée analogique température (CTN/PT100). Propriétés : ref (ANA0-ANA11), name. |
| AV | ████ | Variable analogique (consigne opérateur). Propriétés : name, ref, default. |
| DV | ████ | Variable booléenne (bouton/commande). Propriétés : name, ref. |
| INPUT | ████ | Entrée GPIO physique TOR. Propriétés : gpio (n° BCM), name, pull (up/down). |
| OUTPUT | ████ | Sortie GPIO physique relais. Propriétés : gpio (n° BCM), name, active_low. |
| ADD | ████ | Addition. IN1 + IN2 → OUT. Utilisé pour correction offset CTN. |
| CONST | ████ | Constante fixe. Propriété : value (0/1 ou float). |
| LOCALTIME | ████ | Heure système RPi. Sorties : HOUR (0-23), MDAY (1-31), WDAY (0=lun..6=dim). |
| PAGE_IN | ████ | Signal entrant depuis une autre page. Propriété : label (identique au PAGE_OUT source). |
| PAGE_OUT | ████ | Signal sortant vers une autre page. Propriété : label (identique au PAGE_IN destination). |
| CONN | ████ | Connecteur inter-pages numéroté. Propriété : label (description du signal). |

Convention labels PAGE_IN / PAGE_OUT :

Un signal passe d'une page à une autre via une paire PAGE_OUT → PAGE_IN ayant le même label. Exemple : le PAGE_OUT label="ANA2_OUT" de la page P2 est repris par un PAGE_IN label="ANA2_OUT" dans P6, P7. Les labels sont sensibles à la casse — respecter exactement la valeur indiquée dans ce guide.

# P1 — Vue générale

Page de navigation : 5 PYBLOCK posés en vue d'ensemble avec les connecteurs inter-blocs visibles. Aucun câblage physique GPIO sur cette page. Sert de cartographie du programme.

## Blocs CONN (connecteurs inter-pyblocks)

Les blocs CONN sur P1 sont purement indicatifs — ils montrent les signaux RF partagés entre pyblocks. Le câblage réel se fait via les registres RF dans le code Python.

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| P1_CI1 | CONN | label = v3v_sol→loi_eau.d1 | Signal RF1 : V3V solaire ON vers loi_eau.d1 |
| P1_CI2 | CONN | label = v3v_sol→chaud.d8 | Signal RF1 : V3V solaire ON vers chaudiere.d8 |
| P1_CI3 | CONN | label = circ_pl→ecs.d4+chaud.d6 | Signal RF6 : circulateur plancher vers ECS et chaudière |
| P1_CI4 | CONN | label = dem_ecs→chaud.d1 | Signal RF2 : demande ECS vers chaudière.d1 |
| P1_CI5 | CONN | label = dem_mini→chaud.d2 | Signal RF3 : demande mini ballon vers chaudière.d2 |
| P1_CI6 | CONN | label = cons_dep→chaud.A4 | Signal RF5 : consigne départ vers chaudière.A4 |
| P1_CI7 | CONN | label = dem_planch→chaud.d3 | Signal RF7 : demande plancher vers chaudière.d3 |

# P2 — Sondes CTN (9 × ANA)

Lecture des 9 sondes NTC10K via 3 × ADS1115 I²C. Chaque sonde passe par un bloc ADD qui additionne l'offset de correction (AV.Corection_CTN_n). Le résultat sort via PAGE_OUT vers les pages de régulation.

## Blocs SENSOR

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| S2_ANA0 | SENSOR | ref=ANA0 name=Temp_Ambiante | ADS0 0x48 ch0 — Temp ambiance intérieure |
| S2_ANA1 | SENSOR | ref=ANA1 name=Temp_Exterieur | ADS0 0x48 ch1 — Temp extérieure |
| S2_ANA2 | SENSOR | ref=ANA2 name=Temp_Capteurs | ADS0 0x48 ch2 — Capteurs thermiques solaires |
| S2_ANA3 | SENSOR | ref=ANA3 name=Temp_Chaudiere | ADS0 0x48 ch3 — Temp chaudière |
| S2_ANA4 | SENSOR | ref=ANA4 name=Temp_Ballon_Haut | ADS1 0x49 ch0 — Ballon ECS haut |
| S2_ANA5 | SENSOR | ref=ANA5 name=Temp_Ballon_Bas | ADS1 0x49 ch1 — Ballon ECS bas |
| S2_ANA6 | SENSOR | ref=ANA6 name=Temp_Depart | ADS1 0x49 ch2 — Départ chauffage |
| S2_ANA7 | SENSOR | ref=ANA7 name=Temp_Retour_Froid | ADS1 0x49 ch3 — Retour froid / plancher |
| S2_ANA8 | SENSOR | ref=ANA8 name=Temp_Bouclage | ADS2 0x4A ch0 — Temp bouclage ECS |

## Blocs AV (corrections CTN)

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| S2_CTN_1 | AV | ref=Corection_CTN_1 default=0.0 | Offset sonde Temp_Ambiante (°C) |
| S2_CTN_2 | AV | ref=Corection_CTN_2 default=0.0 | Offset sonde Temp_Exterieur (°C) |
| S2_CTN_3 | AV | ref=Corection_CTN_3 default=0.0 | Offset sonde Temp_Capteurs (°C) |
| S2_CTN_4 | AV | ref=Corection_CTN_4 default=0.0 | Offset sonde Temp_Chaudiere (°C) |
| S2_CTN_5 | AV | ref=Corection_CTN_5 default=0.0 | Offset sonde Temp_Ballon_Haut (°C) |
| S2_CTN_6 | AV | ref=Corection_CTN_6 default=0.0 | Offset sonde Temp_Ballon_Bas (°C) |
| S2_CTN_7 | AV | ref=Corection_CTN_7 default=0.0 | Offset sonde Temp_Depart (°C) |
| S2_CTN_8 | AV | ref=Corection_CTN_8 default=0.0 | Offset sonde Temp_Retour_Froid (°C) |
| S2_CTN_9 | AV | ref=Corection_CTN_9 default=0.0 | Offset sonde Temp_Bouclage (°C) |

## Blocs ADD et PAGE_OUT (schéma répété × 9)

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| S2_ADD_0..8 | ADD | IN1 = SENSOR.VAL IN2 = AV.OUT | Additionne T° brute + offset correction |
| S2_POUT_0 | PAGE_OUT | label = ANA0_OUT | Temp_Ambiante corrigée → loi_eau.A2 |
| S2_POUT_1 | PAGE_OUT | label = ANA1_OUT | Temp_Exterieur corrigée → loi_eau.A1 |
| S2_POUT_2 | PAGE_OUT | label = ANA2_OUT | Temp_Capteurs corrigée → solaire.A1 + ecs.A1 |
| S2_POUT_3 | PAGE_OUT | label = ANA3_OUT | Temp_Chaudiere corrigée → ecs.A4 + chaud.A1 |
| S2_POUT_4 | PAGE_OUT | label = ANA4_OUT | Temp_Ballon_Haut corrigée → ecs.A5 + chaud.A2 |
| S2_POUT_5 | PAGE_OUT | label = ANA5_OUT | Temp_Ballon_Bas corrigée → ecs.A2 |
| S2_POUT_6 | PAGE_OUT | label = ANA6_OUT | Temp_Depart corrigée → loi_eau.A3 |
| S2_POUT_7 | PAGE_OUT | label = ANA7_OUT | Temp_Retour_Froid corrigée → solaire.A2 + chaud.A3 |
| S2_POUT_8 | PAGE_OUT | label = ANA8_OUT | Temp_Bouclage corrigée → ecs (T_bouclage) |

## Câblage P2 (identique pour chaque sonde)

| S2_ANA0 | VAL | → | S2_ADD_0 | IN1 | T° brute sonde 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2_CTN_1 | OUT | → | S2_ADD_0 | IN2 | Offset correction CTN_1 |
| S2_ADD_0 | OUT | → | S2_POUT_0 | SIG | → label ANA0_OUT |
| S2_ANA2 | VAL | → | S2_ADD_2 | IN1 | T° brute sonde 2 (capteurs solaires) |
| S2_CTN_3 | OUT | → | S2_ADD_2 | IN2 | Offset correction CTN_3 |
| S2_ADD_2 | OUT | → | S2_POUT_2 | SIG | → label ANA2_OUT (utilisé par P6 + P7) |

Répliquer ce schéma pour ANA1→ANA8 en incrémentant les numéros. Chaque groupe : SENSOR + AV → ADD → PAGE_OUT.

# P3 — Entrées TOR et variables DV

## Blocs INPUT (GPIO physiques TOR)

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| T3_GPIO14 | INPUT | gpio=14 pull=down name=Alarme_Chaudiere | TOR_IN_1 — contact alarme chaudière (normalement ouvert) |
| T3_GPIO23 | INPUT | gpio=23 pull=up name=Prod_Chaudiere | TOR_IN_4 — contact production chaudière (normalement fermé) |

## Blocs DV (variables booléennes opérateur)

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| T3_DV_0 | DV | ref=BP_Marche | Marche générale (enable global ECS + chauffage) |
| T3_DV_1 | DV | ref=BP_Arret | Arrêt général forcé K1 |
| T3_DV_2 | DV | ref=BP_Marche_Arret_Chauffage | Marche/arrêt chauffage plancher |
| T3_DV_3 | DV | ref=BP_Marche_Cauffage_Solaire | Marche chauffage par solaire |
| T3_DV_4 | DV | ref=BP_Marche_ECS_Solair | Marche ECS solaire (K5) |
| T3_DV_5 | DV | ref=BP_Marche_ECS_Chaudiere | Marche ECS chaudière (K6) |
| T3_DV_6 | DV | ref=Arret_Chaudiere | Arrêt forcé chaudière (DV_tor-Arret_Chaudiere) |
| T3_DV_7 | DV | ref=BP_Forcage_Arret_Auto_Chaudiere | Bloque l'autorisation automatique K1 |
| T3_DV_8 | DV | ref=BP_Forcage_V3V_Solaire | Forçage V3V position solaire (K2) |
| T3_DV_9 | DV | ref=BP_Forcage_Circulateur_Planché | Forçage circulateur plancher (K9) |
| T3_DV_10 | DV | ref=BP_Forcage_v3v_close | Forçage V3V plancher fermeture (K8) |
| T3_DV_11 | DV | ref=BP_Forcage_v3v_open | Forçage V3V plancher ouverture (K7) |
| T3_DV_12 | DV | ref=Forcage_circulateur_réausse | Forçage circulateur réhausse (K4) |
| T3_DV_13 | DV | ref=BP_Arret_V3V | Arrêt V3V plancher (bloque K7 et K8) |
| T3_DV_14 | DV | ref=BP_Forcage_Circulateur_Solaire | Forçage circulateur ECS solaire (K5) |
| T3_DV_15 | DV | ref=BP_Forcage_Circulateur_Chaudier | Forçage circulateur ECS chaudière (K6) |
| T3_DV_16 | DV | ref=Lundi | Jour actif lundi → bloc Jours.d1 |
| T3_DV_17 | DV | ref=Mardi | Jour actif mardi → bloc Jours.d2 |
| T3_DV_18 | DV | ref=Mercredi | Jour actif mercredi → bloc Jours.d3 |
| T3_DV_19 | DV | ref=Jeudi | Jour actif jeudi → bloc Jours.d4 |
| T3_DV_20 | DV | ref=Vendredi | Jour actif vendredi → bloc Jours.d5 |
| T3_DV_21 | DV | ref=Samedi | Jour actif samedi → bloc Jours.d6 |
| T3_DV_22 | DV | ref=Dimanche | Jour actif dimanche → bloc Jours.d7 |
| T3_DV_23 | DV | ref=Reset | Reset compteurs de marche |

## PAGE_OUT de P3 (labels)

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| T3_POUT_0 | PAGE_OUT | label=TOR1_OUT | Alarme chaudière → chaudiere.d5 |
| T3_POUT_1 | PAGE_OUT | label=TOR4_OUT | Production chaudière → ecs.d3 + chaudiere.d4 |
| T3_DV_PO_0 | PAGE_OUT | label=DV_MARCHE | BP_Marche → ecs.d5 + solaire.d1 |
| T3_DV_PO_2 | PAGE_OUT | label=DV_MARCH_CH | BP_Marche_Arret_Chauffage → loi_eau.d2 + chaud.d_marche |
| T3_DV_PO_3 | PAGE_OUT | label=DV_MARCH_SOL | BP_Marche_Cauffage_Solaire → loi_eau.d3 + solaire.d2 |
| T3_DV_PO_4 | PAGE_OUT | label=DV_ECS_SOL | BP_Marche_ECS_Solair → ecs.d1 |
| T3_DV_PO_5 | PAGE_OUT | label=DV_ECS_CH | BP_Marche_ECS_Chaudiere → ecs.d2 |
| T3_DV_PO_6 | PAGE_OUT | label=DV_ARR_CH | Arret_Chaudiere → chaudiere.arret_force |
| T3_DV_PO_7 | PAGE_OUT | label=DV_FARR_AUTO | BP_Forcage_Arret_Auto → chaudiere |
| T3_DV_PO_8 | PAGE_OUT | label=DV_FV3V_SOL | BP_Forcage_V3V_Solaire → solaire.d3 |
| T3_DV_PO_9 | PAGE_OUT | label=DV_FCIRC_PL | BP_Forcage_Circulateur_Planché → loi_eau.d5 |
| T3_DV_PO_10 | PAGE_OUT | label=DV_FV3V_CL | BP_Forcage_v3v_close → loi_eau.d6 |
| T3_DV_PO_11 | PAGE_OUT | label=DV_FV3V_OP | BP_Forcage_v3v_open → loi_eau.d7 |
| T3_DV_PO_12 | PAGE_OUT | label=DV_FREH | Forcage_circulateur_réausse → chaudiere |
| T3_DV_PO_13 | PAGE_OUT | label=DV_ARRV3V | BP_Arret_V3V → loi_eau.d8 |
| T3_DV_PO_14 | PAGE_OUT | label=DV_FCIRC_SOL | BP_Forcage_Circulateur_Solaire → ecs.d6 |
| T3_DV_PO_15 | PAGE_OUT | label=DV_FCIRC_CH | BP_Forcage_Circulateur_Chaudier → ecs.d7 |
| T3_DV_PO_16..22 | PAGE_OUT | label=DV_LUN..DIM | Jours lundi→dimanche → Jours.d1..d7 |

# P4 — Consignes AV (paramètres)

Page de configuration uniquement — pas de fils. Les 30 blocs AV sont posés en grille et accessibles depuis le synoptique web. Valeurs modifiables à chaud via /api/av/write.

## Chauffage et loi d'eau

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| AV_0 | AV | ref=Conssigne_Ambiance default=19.0°C | Consigne de chauffe ambiance (OA3 CArit75) |
| AV_1 | AV | ref=Correction_Jour_Nuit default=2.0°C | Abaissement nocturne hors plage confort |
| AV_6 | AV | ref=Corection_Depart_V3V_Solaire default=3.0°C | Correction consigne départ si V3V solaire |
| AV_7 | AV | ref=Conssigne_Depart_V3V_Max default=50.0°C | Sécurité départ V3V max (OA1 plafonné) |

## Ballon ECS

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| AV_2 | AV | ref=Hyst_Ballon_Bas default=3.0°C | Hystérésis ballon bas (CArit81 A3) |
| AV_3 | AV | ref=Hyst_Ballon_Haut default=5.0°C | Hystérésis ballon haut (OA1 = consigne + hyst_haut) |
| AV_8 | AV | ref=Conssigne_Ballons default=55.0°C | Consigne ECS ballon (A7 CArit81) |
| AV_9 | AV | ref=Conssigne_Ballons_Max default=85.0°C | Sécurité ballon max (Comph4) |
| AV_10 | AV | ref=Conssigne_MINI_Ballons_S_CH default=45.0°C | Mini ballon sol+CH (A8 CArit81) |

## Solaire thermique

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| AV_4 | AV | ref=Hyst_RetourFroid_Solaire default=5.0°C | Hystérésis retour froid solaire (CArit56 A3) |
| AV_11 | AV | ref=Secu_Panneaux_Solaire_Max default=95.0°C | Sécurité haute panneaux (Comph0/2) |
| AV_12 | AV | ref=Conssigne_Panneaux_Solaire_Mini default=35.0°C | Seuil mini marche solaire |
| AV_13 | AV | ref=Secu_Paneaux_Solaire_Mini default=5.0°C | Sécurité basse panneaux (Compl0/1) |

## Chaudière

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| AV_14 | AV | ref=Cons_Temp_de_Marche_Chaudiere default=35.0°C | Temp de marche chaudière |
| AV_15 | AV | ref=Cons_temp_de_marche_Degommage default=60.0°C | Consigne anti-gommage annuel |
| AV_16 | AV | ref=Cons_temp_de_marche_Circulateur default=30.0°C | Temp mini circulateur |

## Horaires (14 blocs AV — planning 7 jours)

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| AV_17 | AV | ref=Prog_Heure_de_début_L default=7 | Lundi : heure début confort (0-23h) |
| AV_18 | AV | ref=Prog_Heure_de_fin_L default=22 | Lundi : heure fin confort (0-23h) |
| AV_19..30 | AV | ref=Prog_Heure_de_début/fin_M/ME/J/V/S/D | Même structure pour Mar/Mer/Jeu/Ven/Sam/Dim |

Les 10 blocs AV Corection_CTN_1..10 sont sur P2 avec les sondes. Les blocs AV horaires et consignes de P4 sont lus directement via read_analog() dans les pyblocks — pas besoin de les câbler en fils sur les pages de régulation.

# P5 — Bloc Jours (programmation Jour/Nuit)

Remplace ~60 nœuds Proview : CArit116/127/132/148-153, 7×SR_R, 14×AV comparaisons, ~20×Backup. Le PYBLOCK jours centralise toute la logique horaire.

## Blocs non-PYBLOCK

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| P5_LT | LOCALTIME | sorties : HOUR, MDAY, WDAY | Heure système RPi — source de temps pour le planning |
| P5_POUT_CONF | PAGE_OUT | label=PERIODE_CONFORT | Sortie période confort → loi_eau.d4 (P8) |
| P5_DV_0..6 | DV | ref=Lundi..Dimanche | Activation de chaque jour de la semaine |
| P5_PIN_0..6 | PAGE_IN | label=DV_LUN..DV_DIM | Reçus de P3 — jours actifs opérateur |

## AV horaires (lus directement dans le code, pas câblés)

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| P5_AV_0..6_début | AV | ref=Prog_Heure_de_début_L..D | Heures début confort lundi→dimanche (lus via read_analog) |
| P5_AV_0..6_fin | AV | ref=Prog_Heure_de_fin_L..D | Heures fin confort lundi→dimanche (lus via read_analog) |

## Câblage P5

| P5_LT | HOUR | → | P5_JOURS | A1 | Heure courante 0-23 → port A1 du PYBLOCK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P5_LT | WDAY | → | P5_JOURS | I1 | Jour semaine 0-6 → port I1 du PYBLOCK |
| P5_DV_0 | OUT | → | P5_JOURS | d1 | Lundi actif → port d1 |
| P5_DV_1 | OUT | → | P5_JOURS | d2 | Mardi actif → port d2 |
| P5_DV_2 | OUT | → | P5_JOURS | d3 | Mercredi actif → port d3 |
| P5_DV_3 | OUT | → | P5_JOURS | d4 | Jeudi actif → port d4 |
| P5_DV_4 | OUT | → | P5_JOURS | d5 | Vendredi actif → port d5 |
| P5_DV_5 | OUT | → | P5_JOURS | d6 | Samedi actif → port d6 |
| P5_DV_6 | OUT | → | P5_JOURS | d7 | Dimanche actif → port d7 |
| P5_JOURS | od1 | → | P5_POUT_CONF | SIG | Période confort → P8 loi_eau.d4 |

# P6 — Solaire thermique

Commutation V3V solaire/chaudière selon ΔT capteurs/retour. Équivalent : CArit56, Compl0/1, Comph0/2, XOr1, Timer2 (120s), Waith3 (30s), CompteurSolaire.

## Blocs PAGE_IN (signaux entrants)

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| P6_PI_CAP | PAGE_IN | label=ANA2_OUT | Temp capteurs thermiques (de P2) |
| P6_PI_RET | PAGE_IN | label=ANA7_OUT | Temp retour froid plancher (de P2) |
| P6_PI_MAR | PAGE_IN | label=DV_MARCHE | Marche générale (de P3) |
| P6_PI_MSOL | PAGE_IN | label=DV_MARCH_SOL | Marche chauffage solaire (de P3) |
| P6_PI_FV3V | PAGE_IN | label=DV_FV3V_SOL | Forçage V3V solaire (de P3) |

## Blocs AV (consignes locales)

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| P6_AV_SMAX | AV | ref=Secu_Panneaux_Solaire_Max → A3 | Sécurité haute panneaux °C |
| P6_AV_SMIN | AV | ref=Secu_Paneaux_Solaire_Mini → A4 | Sécurité basse panneaux °C |
| P6_AV_MINI | AV | ref=Conssigne_Panneaux_Solaire_Mini → A5 | Mini de marche solaire °C |
| P6_AV_HYST | AV | ref=Hyst_RetourFroid_Solaire → A6 | Hystérésis retour froid °C |

## Blocs OUTPUT GPIO

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| P6_OUT_K2 | OUTPUT | gpio=11 active_low=true name=K2_V3V_Sol_Solaire | Relais K2 → V3V position solaire (od1 du pyblock) |
| P6_OUT_K10 | OUTPUT | gpio=13 active_low=true name=K10_V3V_Sol_Chaudiere | Relais K10 → V3V position chaudière (od2 du pyblock) |

## PAGE_OUT (signaux sortants)

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| P6_PO_V3V | PAGE_OUT | label=V3V_SOL_ON | V3V en position solaire → loi_eau.d1 (P8), chaudiere.d8 (P9) |
| P6_PO_CPT | PAGE_OUT | label=RUN_CPT_SOL | Signal run compteur solaire (informatif) |

## Câblage P6

| P6_PI_CAP | SIG | → | P6_SOL | A1 | Temp capteurs → A1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P6_PI_RET | SIG | → | P6_SOL | A2 | Temp retour → A2 |
| P6_AV_SMAX | OUT | → | P6_SOL | A3 | Sécu max → A3 |
| P6_AV_SMIN | OUT | → | P6_SOL | A4 | Sécu min → A4 |
| P6_AV_MINI | OUT | → | P6_SOL | A5 | Mini marche → A5 |
| P6_AV_HYST | OUT | → | P6_SOL | A6 | Hystérésis retour → A6 |
| P6_PI_MAR | SIG | → | P6_SOL | d1 | Marche générale → d1 |
| P6_PI_MSOL | SIG | → | P6_SOL | d2 | Marche sol → d2 |
| P6_PI_FV3V | SIG | → | P6_SOL | d3 | Forçage V3V → d3 |
| P6_SOL | od1 | → | P6_OUT_K2 | VAL | V3V solaire → GPIO11 K2 |
| P6_SOL | od2 | → | P6_OUT_K10 | VAL | V3V chaudière → GPIO13 K10 |
| P6_SOL | od1 | → | P6_PO_V3V | SIG | Signal V3V_SOL_ON → P8 + P9 |
| P6_SOL | od3 | → | P6_PO_CPT | SIG | Compteur marche solaire |

# P7 — Gestion ECS

Gestion ballon ECS double énergie (solaire prioritaire, chaudière en appoint). Équivalent : CArit81, SR_S6/7, Comph4, Timer15/16, Wait17/26-29, Inv15/16, CompteurECS_Solaire/Chaudiere.

## Blocs PAGE_IN

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| P7_PI_CAP | PAGE_IN | label=ANA2_OUT | Temp capteurs solaires (de P2) |
| P7_PI_BB | PAGE_IN | label=ANA5_OUT | Temp ballon bas (de P2) |
| P7_PI_BH | PAGE_IN | label=ANA4_OUT | Temp ballon haut (de P2) |
| P7_PI_CH | PAGE_IN | label=ANA3_OUT | Temp chaudière (de P2) |
| P7_PI_BOU | PAGE_IN | label=ANA8_OUT | Temp bouclage ECS (de P2) |
| P7_PI_PROD | PAGE_IN | label=TOR4_OUT | Contact production chaudière (de P3) |
| P7_PI_CPLA | PAGE_IN | label=CIRC_PL_ON | Circulateur plancher actif (de P8) |
| P7_PI_MAR | PAGE_IN | label=DV_MARCHE | Marche générale (de P3) |
| P7_PI_ESOL | PAGE_IN | label=DV_ECS_SOL | Marche ECS solaire (de P3) |
| P7_PI_ECH | PAGE_IN | label=DV_ECS_CH | Marche ECS chaudière (de P3) |
| P7_PI_FSOL | PAGE_IN | label=DV_FCIRC_SOL | Forçage circulateur ECS solaire (de P3) |
| P7_PI_FCH | PAGE_IN | label=DV_FCIRC_CH | Forçage circulateur ECS chaudière (de P3) |

## Blocs AV locaux

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| P7_AV_CONS | AV | ref=Conssigne_Ballons → A7 | Consigne ballon ECS (55°C par défaut) |
| P7_AV_MAX | AV | ref=Conssigne_Ballons_Max → sécurité | Comph4 — sécurité ballon max |
| P7_AV_MINI | AV | ref=Conssigne_MINI_Ballons_S_CH → A8 | Mini ballon sol+CH |
| P7_AV_HB | AV | ref=Hyst_Ballon_Bas → A3 | Hystérésis bas |
| P7_AV_HH | AV | ref=Hyst_Ballon_Haut → A6 | Hystérésis haut |

## Blocs OUTPUT GPIO

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| P7_K5 | OUTPUT | gpio=22 active_low=true name=K5_Circulateur_ECS_Solaire | Relais K5 → circulateur ECS solaire (od1) |
| P7_K6 | OUTPUT | gpio=27 active_low=true name=K6_Circulateur_ECS_Chaudiere | Relais K6 → circulateur ECS chaudière (od2) |

## PAGE_OUT

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| P7_PO_DECS | PAGE_OUT | label=DEM_ECS | Demande ECS chaudière → chaudiere.d1 (P9) |
| P7_PO_DMIN | PAGE_OUT | label=DEM_MINI | Demande mini ballon → chaudiere.d2 (P9) |
| P7_PO_CPLA | PAGE_OUT | label=CIRC_ECS_CH_ON | Circulateur ECS CH actif → chaudiere.d7 (P9) |

## Câblage P7

| P7_PI_CAP | SIG | → | P7_ECS | A1 | Temp capteurs → A1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P7_PI_BB | SIG | → | P7_ECS | A2 | Temp ballon bas → A2 |
| P7_AV_HB | OUT | → | P7_ECS | A3 | Hyst bas → A3 |
| P7_PI_CH | SIG | → | P7_ECS | A4 | Temp chaudière → A4 |
| P7_PI_BH | SIG | → | P7_ECS | A5 | Temp ballon haut → A5 |
| P7_AV_HH | OUT | → | P7_ECS | A6 | Hyst haut → A6 |
| P7_AV_CONS | OUT | → | P7_ECS | A7 | Consigne ballon → A7 |
| P7_AV_MINI | OUT | → | P7_ECS | A8 | Mini ballon → A8 |
| P7_PI_ESOL | SIG | → | P7_ECS | d1 | Marche ECS sol → d1 |
| P7_PI_ECH | SIG | → | P7_ECS | d2 | Marche ECS CH → d2 |
| P7_PI_PROD | SIG | → | P7_ECS | d3 | Production chaudière → d3 |
| P7_PI_CPLA | SIG | → | P7_ECS | d4 | Circ plancher → d4 |
| P7_PI_MAR | SIG | → | P7_ECS | d5 | Marche générale → d5 |
| P7_PI_FSOL | SIG | → | P7_ECS | d6 | Forçage circ sol → d6 |
| P7_PI_FCH | SIG | → | P7_ECS | d7 | Forçage circ CH → d7 |
| P7_ECS | od1 | → | P7_K5 | VAL | Circ ECS sol → GPIO22 K5 |
| P7_ECS | od2 | → | P7_K6 | VAL | Circ ECS CH → GPIO27 K6 |
| P7_ECS | od4 | → | P7_PO_DECS | SIG | Demande ECS → P9 chaudiere.d1 |
| P7_ECS | od3 | → | P7_PO_DMIN | SIG | Demande mini → P9 chaudiere.d2 |
| P7_ECS | od2 | → | P7_PO_CPLA | SIG | Circ ECS CH on → P9 chaudiere.d7 |

# P8 — Loi d'eau / Plancher chauffant

Loi d'eau extérieur→départ + régulation V3V plancher par pas de 4s/15s. Équivalent : CArit75, CArit232, Mux77, Timer11/12/21/22, Wait×6, XOr3/8/9, Inv30/31, SR_R13/14.

## Blocs PAGE_IN

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| P8_PI_EXT | PAGE_IN | label=ANA1_OUT | Temp extérieure (de P2) |
| P8_PI_AMB | PAGE_IN | label=ANA0_OUT | Temp ambiance (de P2) |
| P8_PI_DEP | PAGE_IN | label=ANA6_OUT | Temp départ chauffage (de P2) |
| P8_PI_V3V | PAGE_IN | label=V3V_SOL_ON | V3V en position solaire (de P6) |
| P8_PI_CONF | PAGE_IN | label=PERIODE_CONFORT | Période confort (de P5) |
| P8_PI_MCH | PAGE_IN | label=DV_MARCH_CH | Marche chauffage (de P3) |
| P8_PI_MSOL | PAGE_IN | label=DV_MARCH_SOL | Marche solaire chauffage (de P3) |
| P8_PI_FPL | PAGE_IN | label=DV_FCIRC_PL | Forçage circulateur plancher (de P3) |
| P8_PI_FCL | PAGE_IN | label=DV_FV3V_CL | Forçage V3V fermeture (de P3) |
| P8_PI_FOP | PAGE_IN | label=DV_FV3V_OP | Forçage V3V ouverture (de P3) |
| P8_PI_ARV | PAGE_IN | label=DV_ARRV3V | Arrêt V3V plancher (de P3) |

## Blocs AV locaux

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| P8_AV_CAMB | AV | ref=Conssigne_Ambiance → A4 | Consigne ambiance (19°C) |
| P8_AV_CJN | AV | ref=Correction_Jour_Nuit → A5 | Δ°C nuit (2°C) |
| P8_AV_CSOL | AV | ref=Corection_Depart_V3V_Solaire → A6 | Correction départ sol (3°C) |
| P8_AV_DMAX | AV | ref=Conssigne_Depart_V3V_Max → A7 | Départ max planfonné (50°C) |
| P8_AV_DGOM | AV | ref=Cons_temp_de_marche_Degommage → A8 | Consigne anti-gommage (60°C) |

## Blocs OUTPUT GPIO

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| P8_K9 | OUTPUT | gpio=6 active_low=true name=K9_Circulateur_Planche | Relais K9 → circulateur plancher chauffant (od1) |
| P8_K7 | OUTPUT | gpio=17 active_low=true name=K7_V3V_Planche_inc | Relais K7 → V3V plancher incrément (od2) |
| P8_K8 | OUTPUT | gpio=4 active_low=true name=K8_V3V_Planche_dec | Relais K8 → V3V plancher décrément (od3) |

## PAGE_OUT

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| P8_PO_CSDEP | PAGE_OUT | label=CONS_DEP_CH | Consigne départ chaudière (OA1 loi d'eau) → chaudiere.A4 (P9) |
| P8_PO_CPLA | PAGE_OUT | label=CIRC_PL_ON | Circulateur plancher actif → ecs.d4 (P7) + chaudiere.d6 (P9) |
| P8_PO_DPLCH | PAGE_OUT | label=DEM_PLANCH | Demande chaudière pour plancher → chaudiere.d3 (P9) |

## Câblage P8

| P8_PI_EXT | SIG | → | P8_LOI | A1 | Temp extérieure → A1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P8_PI_AMB | SIG | → | P8_LOI | A2 | Temp ambiance → A2 |
| P8_PI_DEP | SIG | → | P8_LOI | A3 | Temp départ → A3 |
| P8_AV_CAMB | OUT | → | P8_LOI | A4 | Consigne ambiance → A4 |
| P8_AV_CJN | OUT | → | P8_LOI | A5 | Correction J/N → A5 |
| P8_AV_CSOL | OUT | → | P8_LOI | A6 | Correction sol → A6 |
| P8_AV_DMAX | OUT | → | P8_LOI | A7 | Départ max → A7 |
| P8_AV_DGOM | OUT | → | P8_LOI | A8 | Anti-gommage → A8 |
| P8_PI_V3V | SIG | → | P8_LOI | d1 | V3V sol ON → d1 |
| P8_PI_MCH | SIG | → | P8_LOI | d2 | Marche chauffage → d2 |
| P8_PI_MSOL | SIG | → | P8_LOI | d3 | Marche sol → d3 |
| P8_PI_CONF | SIG | → | P8_LOI | d4 | Confort → d4 |
| P8_PI_FPL | SIG | → | P8_LOI | d5 | Forçage circ → d5 |
| P8_PI_FCL | SIG | → | P8_LOI | d6 | Forçage close → d6 |
| P8_PI_FOP | SIG | → | P8_LOI | d7 | Forçage open → d7 |
| P8_PI_ARV | SIG | → | P8_LOI | d8 | Arrêt V3V → d8 |
| P8_LOI | od1 | → | P8_K9 | VAL | Circ plancher → GPIO6 K9 |
| P8_LOI | od2 | → | P8_K7 | VAL | V3V inc → GPIO17 K7 |
| P8_LOI | od3 | → | P8_K8 | VAL | V3V dec → GPIO4 K8 |
| P8_LOI | OA1 | → | P8_PO_CSDEP | SIG | Consigne départ → P9 |
| P8_LOI | od1 | → | P8_PO_CPLA | SIG | Circ plancher → P7 + P9 |
| P8_LOI | od4 | → | P8_PO_DPLCH | SIG | Demande plancher → P9 |

# P9 — Chaudière

Autorisation, réhausse circulateur, anti-gommage annuel. Équivalent : CArit55, CArit91, XOr0/10, Inv12/14, Inv47-53, Timer0/1, Wait21/22/25/31-33, And31, Pulse3, SR_S8/9/10, RunTimeCntFo227M.

## Blocs PAGE_IN

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| P9_PI_CH | PAGE_IN | label=ANA3_OUT | Temp chaudière (de P2) |
| P9_PI_BH | PAGE_IN | label=ANA4_OUT | Temp ballon haut (de P2) |
| P9_PI_RP | PAGE_IN | label=ANA7_OUT | Temp retour plancher (de P2) |
| P9_PI_CD | PAGE_IN | label=CONS_DEP_CH | Consigne départ loi d'eau (de P8) |
| P9_PI_DEC | PAGE_IN | label=DEM_ECS | Demande ECS chaudière (de P7) |
| P9_PI_DMI | PAGE_IN | label=DEM_MINI | Demande mini ballon (de P7) |
| P9_PI_DPL | PAGE_IN | label=DEM_PLANCH | Demande plancher (de P8) |
| P9_PI_PRD | PAGE_IN | label=TOR4_OUT | Contact production chaudière (de P3) |
| P9_PI_ALM | PAGE_IN | label=TOR1_OUT | Contact alarme chaudière (de P3) |
| P9_PI_CPL | PAGE_IN | label=CIRC_PL_ON | Circulateur plancher (de P8) |
| P9_PI_CECH | PAGE_IN | label=CIRC_ECS_CH_ON | Circulateur ECS chaudière (de P7) |
| P9_PI_V3V | PAGE_IN | label=V3V_SOL_ON | V3V position solaire (de P6) |
| P9_PI_MCH | PAGE_IN | label=DV_MARCH_CH | Marche chauffage (de P3) |
| P9_PI_FARR | PAGE_IN | label=DV_FARR_AUTO | Forçage arrêt auto (de P3) |
| P9_PI_FREH | PAGE_IN | label=DV_FREH | Forçage réhausse (de P3) |
| P9_PI_ARCH | PAGE_IN | label=DV_ARR_CH | Arrêt forcé chaudière (de P3) |

## Blocs AV locaux

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| P9_AV_TMC | AV | ref=Cons_Temp_de_Marche_Chaudiere → A5 | Temp marche chaudière (35°C) |
| P9_AV_TDG | AV | ref=Cons_temp_de_marche_Degommage → A6 | Anti-gommage (60°C) |
| P9_AV_TCC | AV | ref=Cons_temp_de_marche_Circulateur → A7 | Temp mini circulateur (30°C) |

## Blocs OUTPUT GPIO

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| P9_K1 | OUTPUT | gpio=5 active_low=true name=K1_Autorisation_Chaudiere | Relais K1 → autorisation chaudière (od1 — AND auto + !alarme) |
| P9_K4 | OUTPUT | gpio=10 active_low=true name=K4_Cir_Rehausse_Chaudiere | Relais K4 → circulateur réhausse (od2 — CArit91) |

## PAGE_OUT

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| P9_PO_RUN | PAGE_OUT | label=RUN_CPT_CH | Signal run compteur marche chaudière (informatif) |

## Câblage P9

| P9_PI_CH | SIG | → | P9_CH | A1 | Temp chaudière → A1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P9_PI_BH | SIG | → | P9_CH | A2 | Temp ballon haut → A2 |
| P9_PI_RP | SIG | → | P9_CH | A3 | Temp retour plancher → A3 |
| P9_PI_CD | SIG | → | P9_CH | A4 | Consigne départ → A4 |
| P9_AV_TMC | OUT | → | P9_CH | A5 | T marche chaud → A5 |
| P9_AV_TDG | OUT | → | P9_CH | A6 | T anti-gommage → A6 |
| P9_AV_TCC | OUT | → | P9_CH | A7 | T marche circ → A7 |
| P9_PI_DEC | SIG | → | P9_CH | d1 | Demande ECS → d1 |
| P9_PI_DMI | SIG | → | P9_CH | d2 | Demande mini → d2 |
| P9_PI_DPL | SIG | → | P9_CH | d3 | Demande plancher → d3 |
| P9_PI_PRD | SIG | → | P9_CH | d4 | Production → d4 |
| P9_PI_ALM | SIG | → | P9_CH | d5 | Alarme → d5 |
| P9_PI_CPL | SIG | → | P9_CH | d6 | Circ plancher → d6 |
| P9_PI_CECH | SIG | → | P9_CH | d7 | Circ ECS CH → d7 |
| P9_PI_V3V | SIG | → | P9_CH | d8 | V3V sol → d8 |
| P9_CH | od1 | → | P9_K1 | VAL | Autorisation → GPIO5 K1 |
| P9_CH | od2 | → | P9_K4 | VAL | Réhausse → GPIO10 K4 |
| P9_CH | od3 | → | P9_PO_RUN | SIG | Compteur marche |

# P10 — Sorties PV forcées (True constant)

7 contacteurs photovoltaïques toujours actifs — équivalent Proview : True→ContactorFo41..48. Aucun condition, aucun fil croisé. Chaque groupe CONST→OUTPUT est indépendant.

| Bloc ID | Type | Propriétés clés | Description / connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| P10_CST_0 | CONST | value=1 label=True — PV toujours ON | Constante booléenne 1 |
| P10_OUT_0 | OUTPUT | gpio=9 active_low=true name=K3_TOR_OUT_3_PV | Relais K3 → ContactorFo48 |
| P10_CST_1 | CONST | value=1 label=True — PV toujours ON | — |
| P10_OUT_1 | OUTPUT | gpio=19 active_low=true name=K11_PV | Relais K11 → ContactorFo41 |
| P10_CST_2 | CONST | value=1 | — |
| P10_OUT_2 | OUTPUT | gpio=26 active_low=true name=K12_PV | Relais K12 → ContactorFo43 |
| P10_CST_3 | CONST | value=1 | — |
| P10_OUT_3 | OUTPUT | gpio=21 active_low=true name=K13_PV | Relais K13 → ContactorFo44 |
| P10_CST_4 | CONST | value=1 | — |
| P10_OUT_4 | OUTPUT | gpio=20 active_low=true name=K14_PV | Relais K14 → ContactorFo45 |
| P10_CST_5 | CONST | value=1 | — |
| P10_OUT_5 | OUTPUT | gpio=16 active_low=true name=K15_PV | Relais K15 → ContactorFo46 |
| P10_CST_6 | CONST | value=1 | — |
| P10_OUT_6 | OUTPUT | gpio=12 active_low=true name=K16_PV | Relais K16 → ContactorFo47 |

## Câblage P10 (identique × 7)

| P10_CST_0 | VAL | → | P10_OUT_0 | VAL | True → K3 GPIO9 (PV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P10_CST_1 | VAL | → | P10_OUT_1 | VAL | True → K11 GPIO19 (PV) |
| P10_CST_2 | VAL | → | P10_OUT_2 | VAL | True → K12 GPIO26 (PV) |
| P10_CST_3 | VAL | → | P10_OUT_3 | VAL | True → K13 GPIO21 (PV) |
| P10_CST_4 | VAL | → | P10_OUT_4 | VAL | True → K14 GPIO20 (PV) |
| P10_CST_5 | VAL | → | P10_OUT_5 | VAL | True → K15 GPIO16 (PV) |
| P10_CST_6 | VAL | → | P10_OUT_6 | VAL | True → K16 GPIO12 (PV) |

# Annexe — Table GPIO complète

## Sorties relais (active_low=true sur tous)

| Relais | GPIO BCM | Nom | Page | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | GPIO 5 | K1_Autorisation_Chaudiere | P9 | od1 PYBLOCK chaudiere |
| K2 | GPIO 11 | K2_V3V_CH_Sol_Solaire | P6 | od1 PYBLOCK solaire |
| K3 | GPIO 9 | K3_TOR_OUT_3_PV | P10 | CONST True |
| K4 | GPIO 10 | K4_Cir_Rehausse_Chaudiere | P9 | od2 PYBLOCK chaudiere |
| K5 | GPIO 22 | K5_Circulateur_ECS_Solaire | P7 | od1 PYBLOCK gestion_ecs |
| K6 | GPIO 27 | K6_Circulateur_ECS_Chaudiere | P7 | od2 PYBLOCK gestion_ecs |
| K7 | GPIO 17 | K7_V3V_Planche_inc | P8 | od2 PYBLOCK loi_eau |
| K8 | GPIO 4 | K8_V3V_Planche_dec | P8 | od3 PYBLOCK loi_eau |
| K9 | GPIO 6 | K9_Circulateur_Planche | P8 | od1 PYBLOCK loi_eau |
| K10 | GPIO 13 | K10_V3V_CH_Sol_Chaudiere | P6 | od2 PYBLOCK solaire |
| K11 | GPIO 19 | K11_PV | P10 | CONST True |
| K12 | GPIO 26 | K12_PV | P10 | CONST True |
| K13 | GPIO 21 | K13_PV | P10 | CONST True |
| K14 | GPIO 20 | K14_PV | P10 | CONST True |
| K15 | GPIO 16 | K15_PV | P10 | CONST True |
| K16 | GPIO 12 | K16_PV | P10 | CONST True |

## Entrées GPIO

| Entrée | GPIO BCM | Label PAGE_OUT | Nom | Config |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOR_IN_1 | GPIO 14 | TOR1_OUT | Alarme_Chaudiere | pull=down — NC (normalement ouvert) |
| TOR_IN_4 | GPIO 23 | TOR4_OUT | Prod_Chaudiere | pull=up — NF (normalement fermé) |

## Analogiques ADS1115 I²C

| Réf | ADS | Canal | Nom Proview | Offset AV | Utilisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANA0 | 0x48 | ch0 | Temp_Ambiante | CTN_1 | P2→loi_eau.A2 |
| ANA1 | 0x48 | ch1 | Temp_Exterieur | CTN_2 | P2→loi_eau.A1 |
| ANA2 | 0x48 | ch2 | Temp_Capteurs | CTN_3 | P2→solaire.A1 + ecs.A1 |
| ANA3 | 0x48 | ch3 | Temp_Chaudiere | CTN_4 | P2→ecs.A4 + chaud.A1 |
| ANA4 | 0x49 | ch0 | Temp_Ballon_Haut | CTN_5 | P2→ecs.A5 + chaud.A2 |
| ANA5 | 0x49 | ch1 | Temp_Ballon_Bas | CTN_6 | P2→ecs.A2 |
| ANA6 | 0x49 | ch2 | Temp_Depart | CTN_7 | P2→loi_eau.A3 |
| ANA7 | 0x49 | ch3 | Temp_Retour | CTN_8 | P2→solaire.A2 + chaud.A3 |
| ANA8 | 0x4A | ch0 | Temp_Bouclage | CTN_9 | P2→ecs (T_bouclage) |